МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

КАФЕДРА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

Отчет по дисциплине

«Цифровые устройства и микропроцессоры»

Лабораторная работа №1

«СИСТЕМА КОМАНД МИКРОПРОЦЕССОРА X86»

Вариант 9

Выполнил: студент группы ИНБб– 3301__________________/Ю.А. Демина /

Проверил:_ к.т.н. доцент кафедры РЭС     ________________/ М.А. Земцов /

Киров 2023

Цель работы: изучение системы команд и способов адресации микропроцессоров с архитектурой x86

Задание:

Напишите программу на Ассемблере, которая реализует выражение в соответствии с вариантом.

Код программы:

.686

.model flat,stdcall

.stack 100h

.data

X dw 87 // задаем значения переменных

Y dw 60

Z dw -2

M dw ?

.code

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

Start:

ROR X,2 // циклический сдвиг X вправо на 2 бита

MOV ax,X // запись X в регистр ax

SUB ax,Y // вычитание Y (первая скобка)

ROR Y,2 // циклический сдвиг Y вправо на 2 бита

MOV bx,Z // запись Z в регистр bx

AND bx,Y // конъюнкция (вторая скобка)

ADD ax,bx // сложение

MOV M,ax

exit:

Invoke ExitProcess,M // результат

End Start

Результат работы программы:

M=49127

Расчет вручную:

- Циклический сдвиг X вправо на 2 бита

X=8710 =00000000010101112  (тк в dw кол -во байт = 2 )

Сдвиг X’=11000000000101012 = 4917310

- Вычитание X’-Y

X’-Y = 49173-60 = 49113

- Циклический сдвиг Y вправо на 2 бита

Y=6010 = 00000000001111002 (тк в dw кол -во байт = 2 )

Сдвиг  Y’= 00000000000011112 = 1510

- Конъюнкция Z&Y’

Z = -210 = 11111111111111102 = 6553410

Z&Y’ = 11102=1410

- Сложение

M=(X’-Y)+ (Z&Y’) = 49113 + 14 = 49127

Вывод:

- Были изучены системы команд и способы адресации микропроцессоров с архитектурой x86, получены навыки программирования на языке assembler.

- Результаты расчёта выражения на ассемблере и вручную совпадают

Где используется регистр cx?

- Используется в цикле LOOP(LOOPE/LOOPZ) для определения количества итераций цикла;

- Используется с MOVSB/MOVSW/MOVSD для копирования блоков данных между памятью и регистрами;

- Может использоваться вместе с LOOP для выполнения операции умножения матриц;

- Используется для хранения значения в арифметических операциях, таких как умножение (MUL) и деление (DIV);

- Может использоваться для хранения количества портов ввода/вывода, которые нужно прочитать или записать. Например:

- Может использоваться для заполнения блока памяти определенным значением (REP STOS- инициализация области конкретных значений). Например:

- Может использоваться для указания размера буфера, который нужно скопировать или обработать. Например:

- Может использоваться для указания длины строки. Которую нужно обработать. Например:

- Может использоваться для указания количества байт, которые нужно прочитать или записать в файл. Например:

- Можно использовать для указания количества элементов массива, которые нужно обработать. Например:

- Может использоваться для указания количества байт, которые нужно пропустить при вычислении адреса в памяти. Например:

- Может использоваться для указания количества байт, которые нужно скопировать из одного места в другое. Например:

- Может использоваться для вычисления длины строки, хранящейся в памяти. Например:

- Может использоваться для работы с битовыми флагами (для установки или сброса отельных флагов). Например:

- Может использоваться в качестве временного хранилища для промежуточных значений, при вычислении сложных выражений. Например:

- Может использоваться для указания количества вызовов обработчика прерывания. Например:

- Может использоваться для указания количества байтов, которые нужно извлечь со стека. Например: